Hilfestellung bei Problemen mit HobbyBox ©    V.1.0

Inhaltsverzeichnis

Eine kurze Vorbemerkung	2

Testen der Soundkartenkompatibilität  mit dem HobbyBox Oszilloskop	2

Die Software Einstellungen für den HobbyBox Soundkarten Test	3

Auswertung des Soundkartentests	4

Die Fehlersuche - der Leidensweg ;-)	5

Fehlermeldung beim Einschalten von Generator oder Oszilloskop	5

Überprüfen der Programm.ini Datei im HobbyBox Verzeichnis auf richtige Sampelraten	6

Fehlersuche bei :  Das Sinussignal ist im Oszilloskop sichtbar reagiert aber nicht auf Pegelregleränderungen	8

Fehlersuche bei :   Kein Signal im Oszilloskop zu sehen	13

Fehlersuche bei :  Treiberkonflikte des Soundkarten Treibers mit anderer Hardware	15

Überprüfen der Qualität der MLS- und Impulskalibrierung	16

Beispielbilder eines fehlerhaften Kalibrierfrequenzganges	19

Vorbeugende Maßnahmen	22

Behebung der  Rückkopplungsprobleme der Audigy Soundkarte durch Treiberwechsel	23

Bedeutung der Soundkartenparameter in der Programm.ini Datei	25

Struktur eines Soundkarten Mixers	27

# Eine kurze Vorbemerkung

Die allermeisten Probleme mit HobbyBox sind "einfach" Probleme im Zusammenspiel mit der Soundkarte, denn jede Soundkarte ist von der Hardware und den Treibern völlig anders. Auch das gleiche Soundkartenmodell verhält sich in einem anderen PC manchmal völlig anders.

Die meisten Anwender denken meine Soundkarte funktioniert doch mit anderer Audio Software bei Wiedergabe und Aufnahme einwandfrei, also kann es nur an HobbyBox liegen. Nun so einfach ist es leider nicht, denn HobbyBox benutzt die Soundkarte in einem speziellen Modus, dem Fullduplex Modus,  in welchem die Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig erfolgt. Das macht sonst kaum ein anderes Audioprogramm, deshalb wird dort das Problem nicht sichtbar.  Desweiteren schaltet HobbyBox z.B. bei den Kalibrierungen oder Messungen die Sampleraten automatisch um, was für andere Audio Programme auch untypisch ist. An letzter Stelle regelt HobbyBox die Mixerregler auch ferngesteuert, das heißt die Windows Mixerregler werden von HobbyBox aus gesteuert, was Sie ebenfalls bei anderer Audiosoftware manuell machen.

Fazit , fast alle Fehlerursachen sind im Soundkartentreiber  und dessen Mixertreiber zu suchen. Leider ist es so, dass einige Soundkartentreiber oft nur in den Basis Funktionen voll kompatibel sind und in den Fullduplex- und Mixerfunktionen nur eingeschränkt.

# Testen der Soundkartenkompatibilität  mit dem HobbyBox Oszilloskop

Diese Anleitung bezieht sich auf die Version HobbyBox 5.0 MLS  und das Betriebssystem Windows 98. Dieser Test ist im Grundprinzip genauso auf HobbyBox V.3 und V.4 anwendbar, nur das die Menünamen vereinzelt anders lauten.

Voraussetzungen für den Test

Ihre Fullduplex fähige Soundkarte muss erfolgreich installiert worden sein und muss einen Aufnahme- und Wiedergabe Test mit dem Windows Audiorecorder [Programme, Zubehör, Unterhaltungsmedien] einwandfrei bestehen.

Voraussetzung ist natürlich ebenfalls, dass HobbyBox bereits installiert wurde und dort Sie ihre Soundkarte ausgewählt haben. Kalibrierungen müssen Sie noch nicht durchgeführt haben.

Wir müssen also erst einmal schrittweise vorgehen um die Tauglichkeit Ihrer Soundkarte zu

testen. Dazu ist es immer am Besten den li. und re. Kanal des Line-OUT Soundkarteausgang mit li. und rechten Kanal des Line-IN der Soundkarte zu verbinden.

Zum Testen der  Fullduplex - Fähigkeit  Ihrer  Soundkarte unter HobbyBox stellen Sie also bitte folgende Verkabelung her.

S	Soundkarte

E	Line-IN  Eingang

A	Line-OUT Ausgang

M	Multimeter

K	Klinkenstecker

rot	linker Kanal

blau	rechter Kanal

Sollten Sie ein Notebook besitzen wo kein Line-IN Eingang existiert, so verbinden Sie stattdessen den MIC  Eingang. Wenn auch kein Line-OUT Ausgang existiert so verbinden Sie stattdessen den SPK OUT Ausgang.

Das Multimeter ist nicht zwingend erforderlich, aber doch recht hilfreich. Stellen Sie es auf den 2V AC Bereich.

## Die Software Einstellungen für den HobbyBox Soundkarten Test

- Starten Sie HobbyBox

- Wählen Sie im Menü  [Einstellungen] den Menüpunkt  [Mixer-Soundkarte]  aus

- Wählen Sie den Line-IN Eingang aus, bzw. den Mic-IN  falls Ihre Soundkarte keinen Line-IN Eingang besitzt.

- Die Mixersteuerung  stellen Sie auf [x] intern über HobbyBox.

- Achtung ! Nur wenn Sie eine Creative Audigy Soundkarte besitzen aktivieren Sie unbedingt [x] alle Wiedergabe Quellen einschalten und stellen den Regler auf ca. 40%.

- Verlassen Sie nun den Mixer Einstelldialog mit [ok]

- Wählen Sie jetzt im Menü [Messen] den Menüpunkt  [Oszilloskop und Generator]

- Stellen Sie alle Regler und Schalter wie folgt ein :

  - Frequenz 200Hz

  - Signal Regler Mittelstellung

  - Mixer OUT Regler Mittelstellung

  - Signal Form  Sinus

  - Line-IN Regler Rechtsanschlag

  - Trigger Ein

  - Kanal  li + re

  - Anzeige Linie

  - Tempo  normal

  - Generator einschalten  und Oszilloskop einschalten

## Auswertung des Soundkartentests

- Nun sollten Sie eine einwandfreie Sinuskurve sehen und am Multimeter muss eine konstante Spannung angezeigt werden. Das bedeutet schon einmal das Ihre Soundkarte im Fullduplex Modus erfolgreich mit HobbyBox arbeitet.

- Jetzt muss die Steuerung der Mixerregler kontrolliert werden, dazu bewegen Sie bitte alle 3 Regler ( Line-IN , Signal u. Mix-OUT )  hin und her. In allen 3 Fällen muss sich die Amplitude des Sinussignals entsprechend verkleinern oder vergrößern. Ist das der Fall so kann HobbyBox den Soundkarten Mixer korrekt ansteuern, zumindest was den entscheidenden Line-IN bzw. den Mic-IN  und den Soundkartenausgang betrifft.

- Nun können Sie auch gleich einmal die Kanalzuordnung am Line-IN Eingang testen.  Schalten Sie den Kanal von [li.+ re.]  auf  [li.]  und das Sinussignal muss dabei weiterhin sichtbar sein. Trennen Sie nun die Kabelverbindung  zu dem linken Kanal des Line-IN auf und das Sinussignal muss verschwinden. Tut es das nicht so liegt eine Kanalvertauschung vor, die Sie bitte korrigieren. Das Ganze testen Sie dann nochmals indem Sie auf den [re.] Kanal umschalten und die Kabelverbindung am re. Kanal auftrennen. Tipp : Beschriften Sie gleich die Kabel entsprechend nach li. und re. Kanal.

Sollten bis hierhin alle Tests erfolgreich gewesen sein , so steht einer erfolgreichen    Nutzung Ihrer Soundkarte mit HobbyBox nichts mehr im Wege, und Sie brauchen die Kapitel zur Fehlersuche nicht durchzuarbeiten.

## Die Fehlersuche - der Leidensweg ;-)

Es gibt im Prinzip 3  wesentliche Fehlererscheinungen des Oszilloskop Tests:

| Nr. | Fehlererscheinung | wahrscheinliche Ursache |
| --- | --- | --- |
| 1) | Beim Einschalten des Generators oder des Oszilloskopes kommt es zu einer Fehlermeldung | Oszilloskop und Generator arbeiten mit ungleichen Sampleraten, ihre Soundkarte unterstützt aber keinen Enhanced Fullduplex Modus, oder es ist eine zu hohe Samplerate eingestellt, die ihre Soundkarte nicht unterstützt |
| 2) | Das Sinussignal ist sichtbar, reagiert aber nicht auf die Pegel-Regleränderungen | Die Fullduplex Arbeitsweise funktioniert, aber mit dem Mixertreiber gibt es ein Problem |
| 3) | Es ist kein Sinussignal zu sehen | Fullduplex Arbeitsweise des Soundkartentreiber funktioniert nicht, oder das Signal kommt nicht durch den Mixer durch, Mixerregler wurden nicht korrekt erkannt . Es kann auch sein, das falls mehrere Soundkarten installiert sind , unter HobbyBox V.3 oder V.4 die falsche ausgewählt wurde, da in der V.3 bzw. die V.4 automatische einfach immer die erste Soundkarte im System mit der internen Nr. Null verwendet wird. |

## Fehlermeldung beim Einschalten von Generator oder Oszilloskop

- Wenn Sie folgende Fehlermeldung erhalten "The Actual Device can't record this Format" oder  "The Actual Device can't  play this Format" dann sind unzulässige Sampleraten für das Oszilloskop bzw. den Generator eingestellt, welche ihre Soundkarte im Enhanced Fullduplex Modus nicht unterstützt, oder größer als die max. Samplerate der Soundkarte eingestellt ist.

| Merke | Der Enhanced Fullduplex Modus ist eine Betriebsart der Soundkarte bei welcher mit ungleicher Samplerate ausgegeben und gleichzeitig aufgenommen wird. Wenn also z.B. der Generator mit 48000 und das Oszilloskop mit 44100 Werten pro Sekunde abtastet. Nicht jede Soundkarte ist Enhanced Fullduplex tauglich ! |
| --- | --- |

- Achtung !  Die Samplerateneinstellungen im Menü [Einstellungen ]  [Sampleraten & Bits] gelten nicht für  Generator , Oszilloskop und Analyzer !

- Die Sampleraten für  Generator , Oszilloskop und Analyzer sind in der Programm.ini Datei (einer Textdatei)  fest eingestellt. HobbyBox hat diese Einstellung nach dem ersten Start auf die maximal mögliche Samplerate, die HobbyBox beim Soundkartentest ermittelt hat, eingestellt. Hierbei  kann besonders unter Windows 2000 ein Fehler auftreten, da Windows 2000 frecher Weise einfach ein OK für alle Sampleratenanfragen zurückgibt, auch wenn eine Samplerate  von der Soundkarte nicht unterstützt wird.

### Überprüfen der Programm.ini Datei im HobbyBox Verzeichnis auf richtige  Sampelraten

- Hinweis !  Die Programm.ini Datei weicht in den Versionen HobbyBox V3 und V.4 deutlich von der hier verwendeten V.5 ab, die entscheidenden Sampleparameter können sie aber auch dort einstellen.

- Doppelklicken Sie auf diese Datei um sie zu bearbeiten. Diese Datei stellt sich dann ungefähr wie folgt dar. Es sind hier nur die entscheidenden Abschnitte und Einträge dargestellt.

- Die rechten blauen Kommentare  sind nicht in der Programm.ini Datei enthalten !

- Ändern Sie ihre Einträge auf folgende Sicherheitswerte für eine 48k  16bit Soundkarte, bei einer 44,1k Soundkarte tragen sie statt 48000 immer 44100 ein.

____________________________________________________________________________

[Soundcard]

MaxBitsPerSmplOUT=16  	; Maximale Bitauflösung  bei Soundkartenausgabe

MaxBitsPerSmplIN=16   	; Maximale Bitauflösung  bei Soundkartenaufnahme

FullDplx=1          	;  =1  bedeutet die gewählte Soundkarte ist fullduplextauglich

;  =1 ist die Grundvoraussetzung für die Nutzung mit HobbyBox  !!!

EnhFullDplx=0   		;  =0  bedeutet die gewählte Soundkarte ist nicht Enhanced fullduplextauglich

[SBOutRates]

MaxOUTSmplRate=48000  ; maximale Ausgabe Samplerate die gewählte Soundkarte schafft

8000=1			   ; =1 bedeutet die Soundkarte beherrscht diese Samplerate    =0  bedeutet nicht

22050=1

44100=1

48000=1

55200=0		  ; =0 bedeutet die Soundkarte beherrscht diese Samplerate   nicht

88200=0

96000=0

[SBINRates]

MaxINSmplRate=48000   	; maximale Aufnahme Samplerate die die gewählte Soundkarte schafft

8000=1			; = 1 bedeutet die Soundkarte beherrscht diese Samplerate    =0  bedeutet nicht

22050=1

44100=1

48000=1

55200=0		; =0 bedeutet die Soundkarte beherrscht diese Samplerate  nicht

88200=0

96000=0

[Oszi]

GENOUTRate=48000  ; Ausgabe Samplerate mit der der Generator des Oszilloskopes arbeiten soll

INRate=48000    			; Aufnahme Samplerate mit der das Oszilloskopes arbeiten soll

[Analyzer]

GENOUTRate=48000

INRate=48000

[Pegelmess]

GENOUTRate=48000

INRate=48000

____________________________________________________________________________

Nach der Durchführung dieser Änderungen speichern sie die Datei Programm.ini ab und überschreiben damit die alten Einstellungen. Verlassen Sie den Texteditor.

Starten Sie HobbyBox und führen den Test im Kapitel "Testen der Soundkartenfunktionen  mit dem HobbyBox Oszilloskop"  erneut durch.

Achtung !  Führen Sie nach diesen manuellen Änderungen in der Programm.ini Datei, in HobbyBox ©  keine [Soundkartenauswahl]  im Menü Tools durch, dadurch würden ihre Änderungen überschrieben !

## Fehlersuche bei :  Das Sinussignal ist im Oszilloskop sichtbar reagiert aber nicht auf Pegelregleränderungen

Hier liegt mit ziemlicher Sicherheit ein Problem bei der Ansteuerung ihres Soundkartenmixers vor.

Test Installation des Windows Mixers

- Der allererste Kontrollblick führt sie nach unten rechts in die Taskleiste. Hier muss unbedingt das gelbe Lautsprechersymbol zu sehen sein. Das ist der untrügliche Nachweis und die Grundvoraussetzung, dass der Windows Mixer korrekt installiert ist.

- Sollte das gelbe Lautsprechersymbol nicht zu sehen sein, so ist etwas bei der Installation ihrer Soundkarte schiefgelaufen und Sie sollten die Installation wiederholen. Es könnte allerdings auch sein, das bei den Multimedia Einstellungen im Verzeichnis [Arbeitsplatz -> Systemsteuerung] unter dem Register [Audio] das Häkchen bei [Lautstärkeregelung in Taskleiste anzeigen] fehlt. Diese Feld also bitte aktivieren.

Weiterhin ist natürlich wichtig das Sie im Menü [Tools] [Soundkartenauswahl / Parameter] auch den zu ihrer Soundkarte zugehörigen Mixertreiber richtig ausgewählt haben. Der Mixertreibername besitzt logischerweise den gleichen Basis Namen ihrer gewählten Ein- Ausgabe Soundkarte. Überprüfen Sie ihre Auswahl im Menü [Einstellungen] [Allgemeine Programmeinstellungen]  anhand der blauen Namen ob Sie die richtige Soundkarten- Mixerkombination ausgewählt haben. Falls nicht, führen Sie im Menü [Tools] [Soundkartenauswahl / Parameter] eine andere Auswahl durch.

- Einen Sonderfall stellen die Multichannel Soundkarten wie die Delta Audiophilen2496 oder der EWX2496 dar. Bei diesen Karten wird kein Windows Mixertreiber mitgeliefert  da diese hauptsächlich auf dem ASIO - Treiber basieren, und bei diesen ist dann kein gelbes Lautsprechsymbol zu sehen, und es funktioniert dann richtigerweise nur der Signalregler in HobbyBox.

Ist das gelbe Lautsprechersymbol des Windows Mixers sichtbar so starten sie diesen mit einem Doppelklick auf das Symbol. Achten Sie auf den Mixernamen (am unteren Rand des Mixerfensters) das dieser den Namen des Mixers hat welchen sie in HobbyBox 5 ausgewählt haben, denn es könnten ja 2 Soundkarten im System sein.

- Im Menü [Optionen] des Windowsmixers wählen Sie dann [Eigenschaften]. Kontrollieren Sie für die Auswahl der Wiedergabe Regler, das die entscheidenden Regler  wie Summe bzw. Play Control , Line-IN , Mic , Wave  mit einem Häkchen aktiviert sind. Das ist die Grundvoraussetzung damit HobbyBox die Regler ansteuern kann.

- Das Ganze kontrollieren Sie nun auch für die Aufnahme Regler

Mixerregler- Kontrolle  und  Zuweisung in HobbyBox

- Nachdem sichergestellt ist das die Häkchen an den entsprechenden Reglern gesetzt sind, starten Sie nun HobbyBox.

- Im Menü [Tools]  wählen Sie [Grundeinstellung Mixerregelung] aus.

- In blauer Schrift wird Ihnen nun eine Tabelle der Wiedergabe Regler angezeigt wie diese den Soundkarten Mixerreglern zugewiesen sind. Auf der Linken Seite stehen die Reglernamen von HobbyBox und auf der rechten, die den HobbyBox Reglern zugewiesenen Soundkartenregler.

Die automatische Erkennung und Zuweisung der Regler scheitert  manchmal und kann damit Ursache eines nicht regelbaren Signals sein.

- Überprüfen Sie nun die alle Zuweisungen auf deren Richtigkeit.

- Lassen Sie sich von den anhängenden Bezeichnungen In und OUT nicht verwirren, achten Sie nur auf den Reglernamen.

Hier noch ein paar Tipps für typische Reglerbezeichnungen:

- Die typischen Namen sind Line , Mic , Aux, CD, CD digital, Compactdisk usw.

- S/PDIF entspricht dem digitalen Ein- oder Ausgangs Regler

- MIDI und der Begriff Synthesizer oder FM meinen das Selbe, den Midi Regler.

- SUM-Volume von HobbyBox meint den Summenregler des Wiedergabe oder Aufnahme Mixers.

- Stumm Schalter entspricht auch dem Mute Schalter

- Input Source Select, Input Mixer, Quellen Wahlschalter usw. meinen alle den Eingangswahlschalter der Aufnahme.

- Wenn auf der rechten Seite der Tabelle ein leeres Feld ist so gibt es 2 Möglichkeiten, entweder konnte HobbyBox den zugehörigen Soundkartenregler nicht erkennen oder es gibt tatsächlich keinen passenden Regler für HobbyBox. So hat z.B. nicht jede Soundkarte einen AUX Eingang, demzufolge kann dem HobbyBox Regler Aux  auch kein Soundkartenregler AUX zugewiesen werden.

Beispiel einer Korrektur einer Mixer-Reglerzuweisung in HobbyBox

Nachfolgend ein Beispiel einer falschen Zuweisung. Hier wurde der wichtige Wave Volume Regler, den HobbyBox intern ansteuert, fälschlicherweise als  Volume Regler für die Wiedergabe des AUX Einganges erkannt.

Zur Korrektur würden Sie nun diese zu korrigierende Zeile in der Tabelle mit der Maus markieren wodurch unterhalb der Tabelle die Zuweisung des markierten Reglers angezeigt wird

Klappen sie jetzt die Rechte Liste auf, welche alle Wiedergabe Regler des Soundkartenmixers enthält und suchen sie einen passenden Regler mit der Bezeichnung Volume Wave und wählen diesen aus.

Abschließend drücken Sie auf den Schaltknopf [neu zuweisen]  wodurch die neue Zuweisung zum HobbyBox Regler wirksam und in der Tabelle sichtbar wird.

Manche Reglerbezeichnungen sind leider nicht so eindeutig wie in diesem Bsp., deshalb sollten Sie die Zuweisung sofort auf deren Richtigkeit testen.

Kontrolle der Zuweisung eines Reglers

- Sie können (sollten) die Zuweisung gleich kontrollieren indem Sie z.B.  den HobbyBox Regler unter der Tabelle z.B.  auf  rechten Anschlag stellen.

- Dann rufen Sie mit Doppelklick auf den gelben Lautsprecher in der Taskleiste unten rechts den Windows Mixer auf, und kontrollieren ob dort der gewünschte Regler nun ebenfalls in rechten Anschlag steht.

- Beachten Sie bei der Kontrolle das Sie natürlich in den richtigen Wiedergabe oder Aufnahme Windows Mixer wechseln, je nachdem ob Sie in der Wiedergabe Tabelle oder der Aufnahme Tabelle eine Regler Zuweisung vorgenommen haben.

- Das gleiche probieren Sie auch bei linken Anschlag des Reglers.

- Folgt der Windows Mixer Regler der Veränderung des HobbyBox Regler so ist alles ok.

- Bei einem Mute Regler kontrollieren Sie z.B. ob er richtig aktiviert ( Häkchen ) oder deaktiviert wurde.

- Beim Aufnahme Eingangsschalter kontrollieren Sie einfach nur ob der Aufnahmeeingang des Windows Aufnahmemixers wechselt.

- Achtung ! Der umgekehrte Weg der Kontrolle, im Windows Mixer einen Regler zu verstellen und die Veränderung des HobbyBox Reglers unter der Tabelle zu sehen ist nicht möglich !

Mixer Regler Kontrolle und Zuweisung der Aufnahme Regler

Die Zuweisung erfolgt genauso wie in der Tabelle der Wiedergaberegler, nur das die Tabelle der Aufnahmeregler zur besseren Unterscheidung in violetter Schrift dargestellt ist.

In der Grafik ist z.B. die korrekte Zuweisung des Aufnahme Auswahlumschalters zu sehen.

Abspeicherung der Mixer Regler Zuweisungen

- Drücken sie nach den entsprechende Korrekturen den Schalter [ Konfiguration speichern ] , um diese Korrekturen unbedingt auch für alle weiteren HobbyBox Starts sicherzustellen.

- Alle Zuweisungen von Wiedergabe- und Aufnahmereglern werden übrigens in die Datei Namens UsrMixConf.bin gespeichert. Eine eventuell bereits vorhandene alte Konfigurationsdatei wird dabei ohne Rückfrage überschrieben.

- Danach ist ein Programmneustart notwendig. Findet HobbyBox beim Programmstart diese UsrMixConf.bin  Datei, so stellt er ihre manuellen Reglerzuweisungen wieder her.

- Das HobbyBox jetzt mit den neuen Reglerzuweisungen arbeitet sehen Sie in diesem Zuweisungsdialog ganz rechts an der Information [ geändert].

Achtung ! Führen Sie nach diesen Regler-Korrekturen in HobbyBox keine [Soundkarten Auswahl] im Menü [Tools] durch, das würde alle ihre Korrekturen überschreiben. Exakt betrifft es  die Datei UsrMixConf.bin !!

Testen Sie nun wieder mit dem oben beschriebenen Testverfahren mit Hilfe des Oszilloskopes, ob ihre Änderungen erfolgreich waren.

Der letzte Ausweg die manuelle Mixersteuerung

Wenn die manuelle Reglerzuweisung keinen Erfolg brachte, so bleibt Ihnen nun bloß übrig auf die manuelle Mixersteuerung in HobbyBox umzuschalten und alle Pegelregler selbst im Windowsmixer einzustellen.

In HobbyBox unter [Einstellungen] [Mixer - Soundkarte] stellen Sie die Mixersteuerung auf [extern über Windows Mixer] um.

Ab da müssen Sie vor allen Messungen selbst im Windows Mixer Hand anlegen. Die wichtigen Regler für die Wiedergabe sind Play Control bzw. der Summenregler und der Wave - Regler. Für die Aufnahme der Line-IN oder Mic-IN Regler. Alle anderen nicht benutzten Regler sind stumm zu schalten bzw. auf Null zu regeln. Beachten Sie auch die Regler unter den [Erweitert] Schalter, dort sind die Klangregler in Neutrale Stellung zu bringen und dort kann die Mikrozusatzverstärkung +20dB eingestellt werden.

Zwischen der Anzeige des Wiedergabe  oder Aufnahme Windowsmixer schalten Sie in dem rechts abgebildeten Einstellfenster des Windowsmixers um. Zu diesem Einstelldialog gelangen Sie nach Doppelklick auf das gelbe Lautsprechersymbol des Windows Mixers und  dort wählen Sie unter [Optionen] [Eigenschaften] aus.

## Fehlersuche bei :   Kein Signal im Oszilloskop zu sehen

Ursache 1 , Mixertreiber Inkompatibilitäten

- Die wahrscheinlichste Fehlerursache ist auch in diesem Fall die fehlerhafte Ansteuerung des Mixertreibers. Gehen Sie deshalb zum Kapitel  "Fehlersuche bei :  Das Sinussignal ist im Oszilloskop sichtbar reagiert aber nicht auf Pegelregleränderungen".

Ursache 2 , Falsche Zuweisung der Soundkarten Geräte Nr. zu HobbyBox

- Eine andere Ursache des Fehlers könnte eine falsche Zuweisung der Soundkarte zu HobbyBox sein. Dieser Fehler tritt praktisch nur bei den HobbyBox Versionen V.3 und V.4 auf , da dort die Soundkarte nicht wie in der V.5 einfach ausgewählt werden kann.

- Auch wenn es ihnen nicht bewusst ist, so können durch eine WebCam mit integrierten Mikro, einem Voice Modem , einer Videokarte oder natürlich einer weiteren Soundkarte oder einem Soundchip auf dem Mainboard, weitere Soundkartentreiber im System installiert sein. Auch die Multichannel Soundkarten wie z.B. die Audiophile 2496 oder die EWX24/96 installieren pro Stereo Kanalpaar einen Soundkartentreiber

Im Menü [Einstellungen] [Allgemeine Programmeinstellungen]  überprüfen Sie anhand der blauen Soundkartennamen ob Sie die richtige Soundkarte ausgewählt haben.

- Sollte hier nicht die von Ihnen gewünschte Soundkarte eingetragen sein, so können Sie in der V.5 im Menü Tools  [Soundkartenauswahl / Parameter]  eine andere Soundkarte auswählen.

- Achten Sie dabei auch besonders auf die Auswahl des richtigen Mixertreibers, denn dieser kann bei mehreren installierten Audio-Geräten durchaus eine andere Gerätenr. haben als die gewählte Ein- und Ausgabe Soundkarte.

- Die interne Geräte Nummer  steht hinter dem jeweiligen Soundkartennamen.

Besonderheiten in der HobbyBox V.3 und V.4

Bei der Version HobbyBox V.3  und HobbyBox V.4 kann eine falsche Soundkarte in der Programm.ini eingestellt sein, wenn mehrere Soundkartentreiber im System installiert sind. Die Versionen V.3 und V.4 benutzen einfach immer die erste Soundkarte im Betriebssystem welche die interne Nummer Null hat.

Klicken Sie mit der re. Maustaste auf das gelbe Lautsprecher Icon  ganz unten rechts   Daraufhin erscheint ein lokales Menü in welchen Sie [Adjust Audio Properties]  anklicken.

Daraufhin erscheint unter Win98 der unten abgebildete Einstelldialog der Audio - Eigenschaften

Man sieht hier die Liste der installierten Wiedergabe Soundkarten-Gerätetreiber.

Man kann sich nun die Liste durchnummeriert vorstellen, wobei die Zählweise immer bei Null beginnt.  Emu10KxWaveOUt (Treiber der Audigy Soundkarte) hat hier somit die interne Geräte Nummer 0. EWX24/96 WavePlayAnalog hat die Geräte Nr. 1 und  EWX24/96 WavePlay Digital die Geräte Nr. 3

Die Geräte Nr. ihrer gewünschten Soundkarte tragen Sie dann bei HobbyBox V.3  in (HobbyBox.ini) oder bei V.4 in die Datei Programm.ini im Abschnitt

[Soundcard]

UseDevID=0

ein und speichern diese ab.

Danach starten Sie HobbyBox und testen erneut.

Achtung !  HobbyBox V.3 und V.4 setzen im Gegensatz zur V.5 immer die gleiche Gerätenummer für Ein- und Ausgabe voraus. Im obigen Bsp. in brauner Schrift würde HobbyBox also auch das Aufnahmegerät an erster Stelle in der Aufnahme-Liste also ebenfalls mit der Geräte Nr. 0 zwingend benötigen. Das ist eigentlich auch in 98% aller Soundkarteninstallationen der Fall. Sobald Sie aber ein Audio-Gerät  in der Liste haben welches nur einen Wiedergabetreiber oder nur einen Aufnahmetreiber besitzt,  und dieses Gerät auch noch in der Liste vor ihrer gewünschten Soundkarte steht, so kommt es zu ungleichen Aufnahme- und Wiedergabe Gerätenummern ihrer Soundkarte, und HobbyBox V.3 oder V.4 kann nicht funktionieren. In diesem Fall wählen Sie in der Wiedergabe und Aufnahme Liste ihre "bevorzugte" Soundkarte aus und setzen ein Häkchen bei

[x] Nur bevorzugte Geräte verwenden.

Danach führen Sie sicherheitshalber einen Neustart des Betriebssystems durch.

Anschließend können Sie HobbyBox neu starten und nochmals den Oszilloskop Test durchführen.

- Kontrollieren Sie die Verkabelung nochmals genau, besonders wenn Sie mehrere Soundkarten im System haben. Schnell ist mal ein Stecker in die falsche Buchse gesteckt

- Testen Sie bei dem Oszilloskop Test ob ein konstanter Pegel am Multimeter (im 2V AC Bereich) angezeigt wird, dann funktioniert zumindest die Ausgabe der Soundkarte und man weiß das die Ausgabe-Soundkarte richtig ausgewählt wurde.

## Fehlersuche bei : Treiberkonflikte des Soundkarten Treibers mit anderer Hardware

- Achten Sie darauf das nicht bei der Installation der Soundkarte einfach ein Windows Soundkartentreiber für die Soundkarte installiert wurde. Suchen Sie im Internet ein Treiberupdate des Soundkartenherstellers und installieren Sie dieses.

- Ein geteilter Interrupt ( Stichwort IRQ-Sharing) zwischen einer Soundkarte und einer anderen Hardwarekomponente im PC kann ebenfalls im Fullduplex Betrieb Störungen bereiten.

- Achtung ! Soundkarten nur in Steckplätze stecken die Busmasterfähig sind !

- Eine Soundkarte die sich einen Interrupt teilen muss, darf diesen aber nicht mit einer Hardwarekomponente im PC teilen die auch Busmasterfunktion benötigt.

- Diese Angaben bekommen Sie nur aus der Dokumentation ihres Mainboards heraus. Dort steht drin welcher Steckplatz sich mit einem anderen einen Interrupt teilen muss. Im allgemeinen gilt, das der 2. PCI Steckplatz gezählt von der Seite des AGP Steckplatzes, sich seinen Interrupt mit keinen anderen Steckplatz teilen muss und deshalb für die Soundkarte am besten geeignet ist.

- Sehr hilfreich kann auch ein Treiberupdate der Mainboard  IDE, IRQ ,AGP usw. Treiber sein, da diese Treiber über das Busmastering auch Einfluss auf den Steckplatz der Soundkarte haben können. Dazu müssen Sie natürlich die genaue Bezeichnung des sogenannten "Chipsatzes" auf ihrem Mainboard herausbekommen und dann auf der Internetseite des Chipsatz Herstellers nach dem neuesten Update suchen.

- Das Ganze ist ein sehr komplexes und somit schwieriges Thema. Ich möchte Sie hier auf folgendes Buch verweisen.

Falls es Ihnen nichts ausmacht vom Autor ständig geduzt zu werden und ab und zu ein paar Kraftausdrücke fallen, so ist dieses Buch doch sehr hilfreich bei Hardware Problemen.

Oder Sie schauen erst mal auf die Nickles Homepage, da gibt es ebenfalls  jede Menge Tipps zu PC Problemen.

# Überprüfen der Qualität der MLS- und Impulskalibrierung

- Nach einer durchgeführten Impuls/ MLS - Kalibrierung sollten Sie sofort deren Qualität überprüfen.

- Stellen Sie die gleiche Verkabelung wie bei der Impuls/ MLS - Kalibrierung her.

E - Soundkarteneingang

A - Soundkartenausgang

k - Klinkenstecker

oder falls Sie mit der Endstufe kalibriert haben, verkabeln Sie wie folgt

- Schalten Sie die Impuls-, MLS-Kalibrierwerte unter [Einstellungen]   [Kalibrierwerte ein/aus]  unbedingt ein !  Wichtig !!  Die Kalibrierwerte des Mikrofrequenzganges müssen unbedingt ausgeschaltet sein !

- Wählen Sie im Menü [Einstellungen]  unter [Samplerate & Bits]  die höchste Samplerate die ihre Soundkarte unterstützt aus. Bei normalen Soundkarten ist das meist 48000.

- Unter [Einstellungen [Mixer , Soundkarte ] wählen Sie ihren verkabelten Soundkarteneingang aus. Im Normalfall wird das der Line-IN Eingang sein.

- Rufen Sie jetzt im Menü [Messen]  die [ MLS /Impuls - Messung ] auf, es öffnet sich das Impulsantwortdiagramm.

- Schalten Sie im Impulsantwortdiagramm unter dem Schalter [Einstellungen] auf den 1-Kanalmodus.

- Wählen Sie das MLS oder das Impuls Signal unter dem Schalter [Messung] aus, je nachdem für welches Anregungssignal Sie die Kalibrierung überprüfen wollen.

- Die Anzahl der Messung beträgt im Standardfall 1, falls Sie allerdings vorher  eine Mittelwert Kalibrierung durchgeführt haben, so stellen Sie auf 10 Messungen ein.

- Stellen Sie den Eingangspegelregler und den Signal-Regler fast auf  Rechtsanschlag um eine gute Aussteuerung zu erreichen. Den Out-Regler stellen Sie auf Mittelstellung.

- FFT-Fenster auf 256 stellen

- Messung starten.

- Wenn nach der Messung ein kleine rote LED am IN-Regler leuchtet, so haben Sie eine Übersteuerung und müssen die Messung bei reduzierten OUT-Regler wiederholen.

- Nach der Messung muss ein schmaler Nadelimpuls zu sehen sein. Je geradliniger die Nulllinie vor und nach dem Nadelimpuls ist, um so genauer wird auch der Frequenzgang sein.

- FFT-Fenster Anfang (li. rote Linie) ca. 1-3 Werte vor den Anfang der Impulsantwort positionieren

- Wenn Sie das nun in das Amplituden-Frequenzdiagramm wechseln, muss ein fast linearer Frequenzgang erscheinen. Das ist der alles entscheidende Test,  wie linear (fehlerfrei) ihr Messsystem (Soundkarte + HobbyBox) arbeitet !! Die  + - 0,5dB stellen somit den Restfehler des Messsystems dar.

# Schwankungen um +- 0,5dB bei 48kHz Samplerate sind ein gutes Ergebnis. Bei 44,1kHz Sampelrate können es bis zu +-1dB sein. Bei guten 24bit Soundkarten mit 96k Rate sind auch + - 0,1dB Genauigkeit zu schaffen. Die Schwankungen können von Messung zu Messung etwas variieren, das liegt dann an Ihrer Soundkarte. Größere Schwankungen deuten auf einen zu geringen Pegel oder aber auch auf eine Übersteuerung während der Kalibrierung hin.

# Wenn Sie bei bestimmten Sampleraten gute Ergebnisse und bei anderen schlechtere haben, so wiederholen Sie die Kalibrierung, deaktivieren aber diesmal das Feld [ohne Rückfrage speichern]. Dann speichern Sie nur die Kalibrierungen der Sampleraten ab welche Sie verbessern wollen.

- Wenn Sie durchweg schlechte Ergebnisse bei diesem Kalibriertest haben, so sollten Sie im Menü [Einstellungen] [Impulsantwort] eine andere Signaltriggerschwelle probieren. Es könnte nämlich sein das Ihr Signal zu spät erfasst wird, oder ein hohes Rauschen oder Brummsignal als Signalanfang erkannt wird. Der übliche Signaltriggerwert für eine heutige durchschnittliche rauscharme Soundkarte beträgt ca.  0,1% . Wenn ihre Soundkarte stärker rauscht erhöhen Sie auf 0,5%, bei einer sehr guten Soundkarte verringern Sie mal auf 0,05%. Wichtig !! Wenn Sie den Signaltriggerwert verändern so müssen Sie auch neu Impuls/MLS Kalibrieren, da der Signaltriggerwert auch dort zur Anwendung kommt ! Danach führen Sie den Kalibriertest erneut durch.

Hier noch ein Beispiel eines nahezu perfekten Kalibrierungstest bei einer 24bit 96k Karte ( Audiophile 2496 von M-Audio).

und der daraus resultierende Amplitudenfrequenzgang der die Linearität (+ - 0,1dB) des Messsystems Audiophile 2496 + HobbyBox zeigt.

Wenn Sie trotzt aller Bemühungen keinen relativ Linearen Amplitudenfrequenzgang als Testergebnis erreichen können, und immer sehr unterschiedliche Ergebnisse entstehen, so beachten Sie folgendes :

- Steuern Sie die Pegel optimal aus, nicht zu hoch nicht zu klein.

- Verwenden Sie starke Masseleitungen

- Verkabeln sie möglichst kurz

- Vermeiden Sie Doppelerdung , besonders bei Einbeziehung der Endstufe in die Kalibrierung

- Entfernen Sie Testweise andere Hardware wie USB Geräte, Netzwerkkarten usw. die können den Datentransfer auf dem PCI Bus stören

Falls das alles nicht hilft lesen Sie das Nachfolgende Kapitel !

## Beispielbilder eines fehlerhaften Kalibrierfrequenzganges

Fehler Bsp. Signal - Rückkopplung

Die Rückkopplung des Signals entsteht wenn bei einer Soundkarte fälschlicherweise  im Menü [Einstellungen   Mixer - Soundkarte]  "Alle Wiedergabe Quellen einschalten"  aktiviert ist !

Der aus der unerwünschten Rückkopplung entstehende furchtbare Frequenzgang

Abhilfe : Bei einer normalen Soundkarte deaktivieren Sie das Häkchen. Bei einer Audigy Soundkarte mit installierten Audigy Treiber dürfen Sie das leider nicht. Mit dem Audigy Treiber müssen Sie in diesem Fall immer im 2-Kanalmodus messen und auch den Kalibriertest durchführen. Eine weitere Lösung dazu finden Sie im Kapitel zur Audigy Soundkarte.

Fehler Bsp. Falsche Lautsprecherzuweisung

Fehlerhafte Impulsantwort weil bei den erweiterten Einstellungen der Soundkarte

z.B. auf Kopfhörerbetrieb geschaltet ist.

Der aus der Einstellung (Kopfhörerbetrieb) resultierende fehlerhafte Frequenzgang

Abhilfe:

Im zur Soundkarte  mitgelieferten Softwaretool (hier z.B. bei der Audigy)  unbedingt   auf  die Betriebsart

2 Lautsprecher einstellen.

Fehler Bsp. Audio Effekte wie EAX, Souround , 3D-Audio  , Equalizer nicht abgeschaltet

Bsp. Fehlerhafte Impulsantwort, da hier bei der Audigy Soundkarte bei [Erweiterter EQ]  auf Vocal gestellt ist. Hier auch am "Nachschwinger" zu sehen.

Der daraus entstehende fehlerhafte Kalibrierfrequenzgang mit Mittenanhebung und Höhenabfall.

Abhilfe

Im Soundkartensoftwaretool (hier Bsp. bei der Audigy) immer auf [No Effects] schalten und zwar überall, also bei:

- Umgebungen

- Erweiterter EQ

- Spezialeffekte

- Benutzerdefiniert

## Vorbeugende Maßnahmen

Klicken Sie mit der re. Maustaste auf das gelbe Lautsprecher Icon  ganz unten rechts   Daraufhin erscheint ein lokales Menü in welchen Sie [Adjust Audio Properties] , anklicken.

In diesem Fenster klicken Sie im Rahmen Wiedergabe auf [Weitere Eigenschaften]

Bei einigen Soundkarten erscheint dann das links abgebildete Fensterbild. Hier sollten Sie aus Sicherheitsgründen [Desktop - Stereolautsprecher] auswählen.

# Behebung der  Rückkopplungsprobleme der Audigy Soundkarte durch Treiberwechsel

Nach der Standardinstallation der Audigy Software und Treiber von der CD ist Aufgrund der Eigenheiten des Audigy Mixertreibers eine Nutzung von HobbyBox  V.5 nur bei geringen Aussteuerungen bis max. 60% möglich und es sollte nur die 2-Kanal MLS Messung verwendet werden. Durch die Installation nur eines einzelnen Emu10kx Treiberpaketes von der Audigy CD, unter Verhinderung der Installation der anderen Treiber ist nun auch eine einwandfrei uneingeschränkte Nutzung der Audigy Soundkarten mit der V.5 möglich.  

Führen Sie folgende Arbeitsschritte durch :

- Deinstallieren Sie mit dem Audigy Deinstallationsprogramm sämtliche Audigy Software und Treiber

- Kontrollieren Sie dann im  Windows\System\inf  und Windows\System\inf\other  Verzeichnis das keine Inf Dateien mehr vorhanden sind, welche auf die Audigy Karte hindeuten. Das sind die Dateien Emu10kx.inf  SB16.inf   InsUSB98.inf  und unter Windows 2000  wdma_emu.inf  und InsUSB2k.inf. Falls diese noch vorhanden sind löschen Sie diese.

- Löschen Sie Windows\System\inf  Verzeichnis die beiden Dateien :  drvdata.bin und drvidx.bin

- Führen Sie nun einen Computer Neustart durch, beim Hochfahren des Windows muß das Fenster “Windows Datenbank mit Treiberinformation wird erstellt “ erscheinen, nur dann wurden die Inf Dateien richtig entfernt !

- Der Hardware Assistent meldet sich und sucht nach neuen Treibern für “PCI Multimedia Audio Device”. Bestätigen Sie mit dem Button [ weiter ]

- Es erscheint nun die Meldung  “nach besten Treiber für das Gerät suchen”. Bestätigen Sie mit dem Button [ weiter ]

- Legen Sie die mitgelieferte Audigy CD-ROM in ihr Laufwerk ein, falls diese Automatisch startet beenden Sie unbedingt diese Startprozedur.

- Im folgenden Dialog wählen Sie “Geben Sie eine Position an :”  aus und klicken auf durchsuchen und wählen ihr CD-Rom Laufwerk aus und klicken sich für Windows 95/98/ME  bis zum Unterverzeichnis \Audio\Deutsch\Drivers\98SE_ME  durch und wählen dann ok  und setzen dann mit dem Button [weiter] fort.( Bei Windows 2000 klicken sie sich zu \Audio\Deutsch\Drivers\Win2k durch)

- Es erscheint nun die Meldung “Es wurde ein aktualisierter Treiber und einige andere Treiber für das Gerät gefunden”. Wählen Sie dort “aktualisierten Treiber (Creative Audigy Prozessor)” aus und klicken auf den Button [weiter ].Es erscheint die Meldung “Treiberdatei für folgendes Gerät wird gesucht : Creative Audigy Audio Prozessor”  und “Dateien werden kopiert”   klicken Sie auf den Button [ Fertigstellen ].

- Es werden nun noch  PC Input Controller, Gameport und  Joystick Geräte automatisch erkannt und installiert. Eventuell werden Sie dabei noch aufgefordert die Windows CD einzulegen. Danach ist die Installation beendet. Nehmen Sie die Audigy CD aus dem Laufwerk und führen Sie einen Neustart durch.

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste über dem gelben Lautsprecher Symbol in der Taskleiste unten rechts und wählen dort im Untermenü “Adjust Audio Properties”. In der  Liste bei  Wiedergabe bevorzugtes Gerät muss jetzt “Emu10kx Wave OUT[xxxx]”  stehen, dann hat alles geklappt.

Falls dort “Audigy WaveOUT [xxxx] steht, so ist leider was schiefgelaufen. Äquivalent gilt das Ganze auch für das bevorzugte Aufnahme Gerät, hier muß “Emu10kx Wave IN [xxxx]” stehen.

Mit einem Doppelklick auf das gelbe Lautsprechersymbol in der Taskleiste unten rechts öffnen Sie nun den Windows Mixer und kontrollieren das dort an der unteren Kante “Emu10kx Mixer [xxxx]” steht. Sollte dort “Audigy Mixer” stehen so ist was schiefgelaufen.

Hinweis : Die Kontrolle ob die Emu10kx Geräte installiert sind können Sie übrigens auch über den Windows Arbeitsplatz in der Systemsteuerung unter Multimedia vornehmen.

- Starten Sie nun HobbyBox  und wählen im Menü Tools , [ Soundkarten Auswahl Parameter ] die Emu10kx Wave  Treiber für Ein- und Ausgabe aus. Nach der Abfrage der Soundkartenparameter sollte HobbyBox V.5 mit der Audigy Soundkarte nun uneingeschränkt funktionieren.

- Hinweis zu Win2000 , unter Windows 2000 treten andere Dialoge und Meldungen auf als wie hier für Windows 98 beschrieben, aber das Prinzip ist das gleiche.

- Hinweis: Dadurch das die spezifische Audigy's Software nicht mitinstalliert wurde, können Sie nun natürlich die EAX Effekte und dergleichen nicht nutzen. Inwieweit dies nachträglich installiert werden kann muss noch geklärt werden.

# Bedeutung der Soundkartenparameter in der Programm.ini Datei

Hier als Beispiel die Parameter einer Audigy Player Karte.

[Soundcard]

OUTDevNumbr=4	; gibt an das 4  Soundkarten Ausgabe Treiber im Betriebssystem installiert sind

INDevNumbr=5	      	; gibt an das 5  Soundkarten Aufnahme Treiber im Betriebssystem installiert sind

MixDevNumbr=1     	; gibt an das  1 Soundkarten Mixer Treiber im Betriebssystem installiert ist

OUTName=Emu10Kx Wave Out [B000]	;  Name der von Ihnen ausgewählten Soundkarte zur Ausgabe

INName=Emu10Kx Wave In [B000]   	; Name der von Ihnen ausgewählten Soundkarte zur Aufnahme

MixName=Emu10Kx Mixer [B000]     	;  Name des von Ihnen ausgewählten Soundkartenmixers

UseOUTDevID=0	;interne Soundkarten Nr. der von ihnen ausgewählten Ausgabe Soundkarte, gezählt ab Null

UseINDevID=0   	;interne Soundkarten Nr. der von ihnen ausgewählten Aufnahme Soundkarte, gezählt ab Null

UseMixDevID=0  	;interne Nr. des von ihnen ausgewählten Soundkarte Mixers, gezählt ab Null

MaxBitsPerSmplOUT=32  	; Maximale Bitauflösung welche die ausgewählte Soundkarte bei Ausgabe schafft

MaxBitsPerSmplIN=16	; Maximale Bitauflösung welche die ausgewählte Soundkarte bei Aufnahme schafft

FullDplx=1          ;  =1  bedeutet die gewählte Soundkarte ist fullduplextauglich  , =0  bedeutet untauglich

;  =1 ist die Grundvoraussetzung für die Nutzung mit HobbyBox  !!!

EnhFullDplx=1    ;  =1  bedeutet die gewählte Soundkarte ist Enhanced fullduplextauglich  , =0  untauglich

[SBOutRates]

MaxOUTSmplRate=96000  ; maximale Ausgabe Samplerate die gewählte Soundkarte schafft

8000=1			; = 1 bedeutet die Soundkarte beherrscht diese Samplerate    =0  bedeutet nicht

22050=1

44100=1

48000=1

55200=1

88200=1

96000=1

[SBINRates]

MaxINSmplRate=48000   	; maximale Aufnahme Samplerate die die gewählte Soundkarte schafft

8000=1			; = 1 bedeutet die Soundkarte beherrscht diese Samplerate    =0  bedeutet nicht

22050=1

44100=1

48000=1

55200=0		; = 0  bedeutet die Soundkarte beherrscht diese  Aufnahme Samplerate  nicht

88200=0

96000=0

[Oszi]

OUTDevId=0  	; interne Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  den Generator verwendet

INDevId=0      	; interne Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  das Oszilloskop verwendet

GENOUTRate=48000  	; Ausgabe Samplerate mit der der Generator des Oszilloskopes arbeiten soll

INRate=96000    		; Aufnahme Samplerate mit der das Oszilloskopes arbeiten soll

INBufferSize=16384  	; Aufnahme Buffergröße beeinflusst Arbeitsgeschwindigkeit des Oszilloskopes

INNumBuffers=16   	; Anzahl der Aufnahme Buffer, beeinflusst Arbeitsgeschwindigkeit des Oszilloskopes

OUTBufferSize=4096 	; Wiedergabe Buffergröße beeinflusst Arbeitsgeschwindigkeit des Generators

OUTNumBuffers=10 	; Anzahl der Wiedergabe Buffer, beeinflusst Arbeitsgeschwindigkeit des Generators

OpenDevId=0      ; Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  das Öffnen von Generator Wav Dateien verwendet

[Anylyzer]

OUTDevId=0	; interne Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  den Generator verwendet

INDevId=0	; interne Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  den  Analyzer  verwendet

GENOUTRate=48000  ; Ausgabe Samplerate mit der der Generator des Analyzer's arbeiten soll

INRate=48000		; Aufnahme Samplerate mit der der Analyzer arbeiten soll

INBufferSize=8192

INNumBuffers=16

OUTBufferSize=4096

OUTNumBuffers=10

OpenDevId=0 ; Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  das Öffnen von Generator Wav Dateien verwendet

[Pegelmess]

OUTDevId=0

INDevId=0

GENOUTRate=48000

INRate=48000

INBufferSize=96000

INNumBuffers=10

OUTBufferSize=4096

OUTNumBuffers=10

OpenDevId=0  ; Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  das Öffnen von Generator Wav Dateien verwendet

SaveDevId=0  ; Soundkarten Nr. die HobbyBox  für  das  speichern von Wav Dateien im Pegelmesser verwendet

adjustLi=0       	; Feinkalibrierwerte für Abgleich Pegelmesser li. Kanal (nur Ganzzahlige Digitwerte)

adjustRe=0	; Feinkalibrierwerte für Abgleich Pegelmesser re. Kanal (nur Ganzzahlige Digitwerte)

# Struktur eines Soundkarten Mixers

Zwischen der Anzeige des Wiedergabe  oder Aufnahme Windowsmixer schalten Sie übrigens in folgendem Einstellfenster des Windowsmixers um. Zu diesem Einstelldialog gelangen Sie nach Doppelklick auf das gelbe Lautsprechersymbol des Windows Mixers und  dort wählen Sie unter [Optionen] [Eigenschaften] aus.